24

15

сентября

2021 год

№ 15

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от «06» сентября 2021 г. № 46

с. Копанище

Об утверждении схемы теплоснабжения

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области на период до 2023 года

с учетом перспектив до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Копанищенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить схему теплоснабжения Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копанищенского

сельского поселения                                                          А.М. Кетов

Приложение к постановлению администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 06.09.2021 г. № 46

Схема теплоснабжения

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

на период до 2021 года с учетом перспектив до 2031 года

с. Копанище

2021г.

Содержание

1.Общие  положения………………………………………………………………….4

2. Цели и задачи схемы теплоснабжения………………………………………………...4

3.  Функциональная структура теплоснабжения поселения…………………………….4

4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей…………………………………5

5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях……………………………..6

6. Потребление тепловой энергии в поселении………………………………………….6

7. Прогноз потребления тепловой энергии  в поселении……………………………….6

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения………7

9. Развитие тепловых сетей на территории поселения…………………………………..7

10. Приложение  ……………………………………………………………………………8

- Общие положения

Схема теплоснабжения Копанищенского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования

Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных.

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Копанищенское сельское поселение входит в состав Лискинского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в западной части Лискинского района, расстояние до административного районного центра – г.  Лиски составляет  порядка 20 километров. В состав поселения входит 1 населенный пункт: с. Копанище  Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021 г. – 4918,64 га. Административным центром поселения является с. Копанище. Численность населения Копанищенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 809 человек. На территории поселения функционирует 3 котельных, находящихся на обслуживании МКОУ Копанищенская СОШ, МКУК Копанищенский СДК (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 73 | 0,162 | КС-Г-100 2 шт. | 1999 | Администрация Копанищенского сельского поселения, Дом культуры, Библиотека, МКУ «Сосенка», ПКВ «Водолей» Почта России |
| 2 | газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 71 | 0,162 | КС-Г-100 2 шт. | 1996 | МКОУ «Копанищенская СОШ» |
| 3 | газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 75 | 0,0465 | ИШМА25 АОГВ-29-1 | 1996 | МКОУ «Копанищенская СОШ» дошкольная группа |

В настоящее время теплоснабжение в с. Копанище осуществляется от газовых котельных, которые отапливают следующие объекты: администрацию Копанищенского сельского поселения, Дом культуры, библиотеку, МКОУ «Копанищенская СОШ», МКОУ «Копанищенская СОШ» дошкольная группа. Установленная мощность котельной 0,36 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,4 Гкал/час. Отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление прочих объектов – от собственных топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 204 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1). Износ тепловых сетей составляет в среднем 75%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 73 | 76 | 91 | подземное, наружное (воздушка) | 30 |
| газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 71 | 100 | 23 | подземное | 30 |
| газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 75 | 57 | 10 | подземное | 30 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2020 г. отпуск тепловой энергии составил 1954,95 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2020 г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Выработка | 200,08 |
| Отпуск | 195,95 |
| Собственные нужды | 5,13 |

7.Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Копанищенскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Копанищенского сельского поселения по периодам до 2031 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Копанищенского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Копанищенского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по

Копанищенскому сельскому поселению в период до 2031 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | газовая котельная с. Копанище, ул. Лисицына, 71 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 4,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2022 года с учетом перспективы до 2031 года проведение мероприятий по реконструкция источников теплоснабжения не планируется.

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Схема теплоснабжения Копанищенского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

Наименование муниципального образования: Копанищенское сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области

Краткое описание проекта Правил благоустройства:

Проект Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения

Перечень, поступивших письменных обращений физических и юридических лиц:

Письменные обращения в период со дня публикации в «Копанищенском муниципальном вестнике» (№ 14 от 02.10.2020 г.) и в здании администрации Копанищенского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Копанище, улица Советская, 1, администрация Копанищенского сельского поселения, (02.10.2020 г.) до дня проведения публичных слушаний (02.11.2020 г.) в администрацию Копанищенского сельского поселения и в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний – не поступали.

Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний

1)   Самарин Ю.В. – высказался об одобрении проекта Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

2) Никитина О.И. – предложила одобрить проект правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и рекомендовать Совету народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района принять и утвердить Правила благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

В период публичных слушаний по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, со дня опубликования решения от 28.09.2020 г. № 35 «Об утверждении проекта Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» и организации выставки-экспозиции демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в фойе здания администрации Копанищенского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Копанище, улица Советская, 1, с 02.10.2020 г. по 02.11.2020 г. – дня проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области:

1. Информирование жителей о проекте Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области:

1.1. размещение проекта Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сети Интернет;

1.2. организована выставка-экспозиция демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в фойе здания администрации Копанищенского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Копанище, улица Советская, 1 (с 02.10.2020 г.).

2. Обсуждение проекта Правил благоустройства:

Публичные слушания  02.11.2020 г.

Публичные слушания состоялись:

В  селе Копанище 02.11.2020 г. в 15.00 часов. На публичных слушаниях присутствовали 14 человек.

В ходе публичных слушаний приняты к рассмотрению следующие замечания:

- нет

и предложения:

- одобрить проект Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- рекомендовать Совету народных депутатов Копанищенского сельского поселения утвердить Правила благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Со дня организации выставки-экспозиции демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в фойе здания администрации Копанищенского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Копанище, улица Советская, 1 (с 02.11.2020 г.) и в ходе публичных слушаний 02.11.2020 г. все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Считать публичные слушания состоявшимися. Одобрить проект правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и рекомендовать Совету народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района принять и утвердить Правила благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Протокол публичных слушаний по проекту Правил благоустройства Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области направить в администрацию и Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения.

Председатель                                                                        Е.А. Сазанова

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и Администрация Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального  района Воронежской области

396934, с. Копанише, Лискинский район, Воронежская область, улица Советская, 1

Тел: 6-01-99; 6-01-25

Объем 6 усл.печ.л.;  Тираж 9; бесплатно

Тиражировано на компьютерной периферии HP Laser Jet 1320